How to Install Vivado on Linux

- https://www.xilinx.com/support/download.html 이 사이트에 들어가서

Vivado Design Suite – HLx Editions에 Vivado HLx 2017.1: All OS installer Single-File Download 를 다운한다.

- Xilinx_Vivado_SDK_2017.1_04145_1.tar.gz를 다운받고 압축을 푼다.

- 터미널을 킨다.

- 터미널에 sudo dpkg-reconfigure dash 을 입력한다.

- No 선택하고 엔터 (dash쉘에서 설치가 가능한 bash쉘로 변경됨)

- 터미널 창을 하나 더 띄운다.

- 터미널에 ./xsetup 입력한다.

- Next -> 3개다 I Agree 로 체크 후 Next -> vivado HL WebPACK 체크 후 Next -> SDK 체크 후 Next -> home/컴퓨터에 지정한 이름(ex. koitt , jeonseulgi) 폴더로 지정 -> Next

Step 1: Obtaining necessary files and repositories

- mkdir로 zee-bow를 만들고 cd로 zee-bow를 들어간다.

- Git clone

https://github.com/DigilentInc/u-boot-Digilent-Dev

에서 Clone or download눌러서 주소를 복사한 후

Git clone –b master-next 복사한 주소 붙여넣기

https://github.com/DigilentInc/Linux-Digilent-Dev

에서 Clone or download눌러서 주소를 복사한 후

Git clone –b master-next 복사한 주소 붙여넣기

ls명령어를 통해 Linux-Digilent-Dev와 u-bbot-Digilent-Dev가 있는지 확인

Step 2: Compiling U-Boot

환경변수 설정

zee-bow/u-boot-Digilent-Dev/include/configs안에서 vi zynq_zybo.h한 후 밑에 소스처럼 변경한다.

make zynq_zybo_config를 해준다.

만약 환경변수 설정을 잘못하게 될 경우

the command could not be located because '/bin' is not included in the PATH environment variable에러가 뜬다.

make를 한다

ls명령어를 통해서 u-boot에 관련된 목록들이 만들어 진다.

mkdir sd_boot 한 후에 cp u-boot ../sd_boot/u-boot.elf한다. 그리고 잘 cp됐는지 ls명령어로 확인한다.

Step 3: Building the base design

Embedded System Design on Zynq 책에서 p.59~p.82까지 실행한 후

Application project를 생성한다.

Step 4: First Stage Boot Loader

Step 5: Building BOOT.bin

상단에 Xilinx Tools에서 Create Boot Image를 누른다.

Output BIF file path: /home/jeonseulgi/zee-bow/sd_boot/output.bif로 변경하면 맨 밑에 Output path가 자동적으로 /home/jeonseulgi/zee-bow/sd_boot/BOOT.bin으로 변경된다.

그리고 boot image partitions에 File path에서 fsbl.elf와 wrapper.bit와 u-boot.elf가 있는지 확인한다. 없으면 추가 해준다.

fsbl.elf

zybo_base_system/source/vivado/hw/zybo_bsd/zybo_bsd.sdk/fsbl/debug folder

wrapper.bit

zybo_base_system/source/vivado/hw/zybo_bsd/zybo_bsd.sdk/system_wrapper_hw_platform_0 folder

u-boot.elf

zee-bow/sd_boot folder				밑에는 예시(깜박하고 캡쳐안함)

Step 6: Building the Linux kernel

Step 7: Generating the Device Tree Blob

Vi zynq-zybo.dts로 들어가서 42(밑에사진에서44번처럼 변경), 51(53번처럼), 60줄(62번처럼)을 수정한다.